ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

###### TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

###### KHOA ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

###### BỘ MÔN ĐIỆN TỬ

##### NGUYỄN HOÀNG HUY

THIẾT KẾ VÀ TÍCH HỢP BỘ NHỚ ĐỆM L1 CACHE

CHO BỘ VI XỬ LÝ RISC-V

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN

NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

CHUYÊN NGÀNH: ĐIỆN TỬ

##### Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2026

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

###### TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

###### KHOA ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN

NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

CHUYÊN NGÀNH: ĐIỆN TỬ

THIẾT KẾ VÀ TÍCH HỢP BỘ NHỚ ĐỆM L1 CACHE

CHO BỘ VI XỬ LÝ RISC-V

Họ và tên sinh viên: Nguyễn Hoàng Huy

Mã số SV: 22200074

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:

ThS. Nguyễn Duy Mạnh Thi

Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2026

XÁC NHẬN HOÀN TẤT CHỈNH SỬA BÁO CÁO TỐT NGHIỆP

TÊN ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ VÀ TÍCH HỢP BỘ NHỚ ĐỆM L1 CACHE CHO BỘ VI XỬ LÝ RISC-V

TÊN TIẾNG ANH: DESIGN AND INTEGRATION OF L1 CACHE FOR RISC-V PROCESSOR

Họ và tên sinh viên: Nguyễn Hoàng Huy

Mã số sinh viên: 22200074

Hội đồng đánh giá họp ngày..... tháng ..... năm......

1. Chủ tịch:

2. Thư ký:

3. Ủy viên:

4. Ủy viên:

5. Ủy viên:

Người hướng dẫn: ThS. Nguyễn Duy Mạnh Thi

Xác nhận của người hướng dẫn:

LỜI CAM KẾT

Tôi xin cam đoan những số liệu và kết quả nghiên cứu được trình bày trong khóa luận tốt nghiệp là trung thực. Tôi cam kết không sao chép nội dung hay kết quả của các nghiên cứu khác đã được công bố. Những tài liệu tham khảo được tôi sử dụng trong báo cáo đã được trích dẫn một cách đầy đủ, rõ ràng về nguồn gốc theo quy định.

Tôi xin chịu trách nhiệm nếu vi phạm các cam kết trên.

|  | Sinh viên thực hiện Nguyễn Hoàng Huy |
| --- | --- |

# LỜI CẢM ƠN

Khóa luận tốt nghiệp là một hành trình đầy cam go, đánh dấu bước ngoặt trưởng thành sau 4 năm học tập. Đây là quãng thời gian em dành trọn tâm sức, vượt qua những đêm trắng bên màn hình mô phỏng và những lỗi logic khó gỡ để theo đuổi mục tiêu hoàn thiện thiết kế. Thành quả ngày hôm nay chắc chắn không thể trọn vẹn nếu thiếu đi sự chỉ dẫn, hỗ trợ và động viên từ quý Thầy Cô, gia đình và bạn bè.

Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất tới Thầy Nguyễn Duy Mạnh Thi, người đã trực tiếp hướng dẫn và dẫn dắt em vào mảng kiến trúc vi xử lý đầy khắt khe nhưng thú vị. Trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Thầy đã không quản ngại thời gian quý báu để chỉ bảo tận tình, giúp em thấu hiểu các khái niệm phức tạp từ pipeline , nhất quán bộ nhớ đến quy trình thiết kế vi mạch chuyên nghiệp. Những bài học và tài liệu định hướng của Thầy chính là nền tảng vững chắc để em tự tin bước vào ngành công nghiệp bán dẫn trong tương lai.

Em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý Thầy Cô khoa Điện tử - Viễn thông, đặc biệt là chuyên ngành Điện tử. Các Thầy Cô đã truyền đạt nền tảng tri thức vững chắc cùng những kỹ năng thực tiễn, giúp em có đủ bản lĩnh để tiếp cận và làm việc với những công nghệ vi mạch tiên tiến nhất.

Con xin tri ân sâu sắc đến ba mẹ – những người đã hy sinh cả cuộc đời và dành trọn tình yêu thương để nuôi dạy con nên người. Thành quả khóa luận này là món quà nhỏ con muốn dành tặng ba má để tri ân sự ủng hộ tuyệt đối cả về vật chất lẫn tinh thần trong suốt những năm tháng học tập xa nhà.

Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người!

# TÓM TẮT KHÓA LUẬN (TIẾNG VIỆT)

Đồ án tập trung nghiên cứu vi kiến trúc và triển khai RTL cho hệ thống L1 Cache, bao gồm Instruction Cache (16KB, 4-Way, VIPT) và Data Cache hiệu năng cao (HPDCache - 32KB, 4-Way, Non-blocking). Điểm cải tiến trọng tâm là việc đề xuất và tích hợp bộ tìm nạp trước dữ liệu phần cứng (Hardware Stride Prefetcher) vào HPDCache để tối ưu hóa băng thông và giảm tỷ lệ trượt (Miss Rate). Đồ án dừng lại ở giai đoạn Kiểm chứng thiết kế (Design Verification), sử dụng phần mềm Cadence Xcelium để mô phỏng và đo lường các chỉ số hiệu năng thực tế như IPC (Instructions Per Cycle) và tỷ lệ trúng (Hit-rate). Qua đó, đề tài chứng minh sự cải thiện hiệu quả xử lý của lõi CVA6 khi có cơ chế nạp trước, giải quyết thách thức về "bức tường bộ nhớ" trong các hệ thống SoC hiện đại.

# TÓM TẮT KHOÁ LUẬN (TIẾNG ANH)

THE ABSTRACT OF THE GRADUATION THESIS

DESIGN AND INTEGRATION OF L1 CACHE FOR RISC-V PROCESSOR

This project focuses on the microarchitecture design and RTL implementation of an L1 cache subsystem, consisting of a 16KB 4-Way VIPT Instruction Cache and a 32KB 4-Way Non-blocking Data Cache (HPDCache). The primary advancement involves the proposal and integration of a Hardware Stride Prefetcher into the HPDCache to optimize memory bandwidth and minimize Miss Rates. The scope concludes at the Design Verification phase, utilizing Cadence Xcelium for simulation and performance benchmarking. Key metrics, including Instructions Per Cycle (IPC) and Hit-rate, are analyzed to validate the architectural enhancements. The experimental results demonstrate significant improvements in the processing efficiency of the CVA6 core with the prefetching mechanism, effectively addressing the "memory wall" bottleneck in high-performance embedded systems..

# MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	I

TÓM TẮT KHÓA LUẬN (TIẾNG VIỆT)	II

TÓM TẮT KHOÁ LUẬN (TIẾNG ANH)	III

MỤC LỤC	IV

DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT	VI

DANH SÁCH CÁC HÌNH	VII

DANH SÁCH CÁC BẢNG	VIII

CHƯƠNG 1:	GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI	2

1.1.	Đặt vấn đề và lý do chọn đề tài	2

1.2.	Mục tiêu và nhiệm vụ	3

1.3.	Phạm vi nghiên cứu	4

CHƯƠNG 2:	CƠ SỞ LÝ THUYẾT	6

2.1.	Tổng quan về CPU RISC V 32 bit	6

2.2.	Pipeline 5 giai đoạn RISC-V	6

2.3.	Lý thuyết bộ nhớ cache	6

2.4.	Phân biệt ICache và DCache (Harvard L1)	8

CHƯƠNG 3:	THIẾT KẾ BỘ NHỚ ĐỆM L1 TÍCH HỢP VÀO CPU RISC V	9

3.1.	Kiến trúc tổng thể	9

3.2.	Thiết kế Instruction Cache (ICache)	9

3.3.	Thiết kế Data Cache (DCache)	10

3.4.	Thiết kế Memory Controller / FSM	10

3.5.	Cơ chế xử lý Stall trong Pipeline	11

3.6.	Xử lý Cache Coherency (FENCE.I)	11

CHƯƠNG 4:	KẾT QUẢ THỰC HIỆN	12

4.1.	Kết quả thiết kế	12

4.2.	Kết quả mô phỏng — Icache	12

4.3.	Kết quả mô phỏng — Dcache	12

4.4.	Ảnh hưởng đến CPI tổng thể của Pipeline	12

CHƯƠNG 5:	KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	13

5.1.	Kết luận	13

5.2.	Hướng phát triển	13

TÀI LIỆU THAM KHẢO	14

# DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT

| Từ viết tắt | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| ISA | Instruction Set Architecture |
| ICache | Instruction Cache |
| DCache | Data Cache |
| LRU | Least Recently Used |
| SRAM | Static Random Access Memory |
| CPI | Cycles Per Instruction |
| HDL | Hardware Description Language |
| RTL | Register Transfer Level |
| DRAM | Dynamic Random Access Memory |
| FSM | Finite State Machine |
| SV | System Verilog File |

# DANH SÁCH CÁC HÌNH

Hình 2.1: Sơ đồ khối	8

Hình 2.2: Các tạo Label mới (style: T_Figure )	9

Hình 2.3: Cách chọn numbering	10

Hình 2.4: Giao diện Cross-reference	10

# DANH SÁCH CÁC BẢNG

# GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

## Đặt vấn đề và lý do chọn đề tài

Hiện nay, trong bối cảnh cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, sự phát triển vũ bão của công nghệ bán dẫn và vi xử lý đã trở thành động lực cốt lõi thúc đẩy toàn bộ hệ sinh thái số. Đặc biệt, không thể không nhắc đến vai trò nền tảng của các bộ vi xử lý hiệu năng cao — thứ đang hiện diện trong mọi thiết bị từ điện thoại thông minh, máy chủ đám mây cho đến các hệ thống nhúng công nghiệp.

Có thể nói, trong hơn bốn thập kỷ qua, hiệu năng tính toán của CPU đã tăng trưởng vượt bậc nhờ tuân theo định luật Moore, với mật độ transistor và tốc độ xử lý được cải thiện liên tục. Tuy nhiên, tốc độ phát triển của công nghệ bộ nhớ chính (DRAM) lại không theo kịp, khi băng thông và độ trễ chỉ cải thiện ở mức khiêm tốn khoảng 7% mỗi năm trong khi hiệu năng CPU tăng trung bình tới 60% — tạo ra một rào cản kiến trúc nghiêm trọng được gọi là "bức tường bộ nhớ" (Memory Wall). Dù vấn đề này không khiến toàn bộ hệ thống ngừng hoạt động, nhưng nó khiến CPU hiện đại phải lãng phí hàng trăm chu kỳ máy chỉ để chờ dữ liệu từ DRAM, kéo hiệu năng thực tế xuống dưới xa mức tiềm năng vốn có.

Để giải quyết thách thức này, bộ nhớ đệm (Cache) — và đặc biệt là L1 Cache — đã trở thành giải pháp không thể thiếu trong mọi kiến trúc vi xử lý hiện đại. Được tích hợp trực tiếp bên trong đường ống lệnh với độ trễ chỉ từ 1 đến 3 chu kỳ máy, L1 Cache khai thác triệt để nguyên lý tính cục bộ của dữ liệu nhằm giảm thiểu thời gian truy cập bộ nhớ trung bình (AMAT). Việc thiết kế một L1 Cache hiệu quả, tích hợp các cơ chế tiên tiến như bộ nhớ đệm phi chặn (non-blocking cache) và bộ nạp trước (prefetcher), có ý nghĩa then chốt trong việc tối ưu hóa chỉ số PPA (Power, Performance, Area) cho toàn bộ hệ thống trên chip (SoC).

Một số lợi ích nổi bật của một thiết kế L1 Cache tốt bao gồm:

- Giảm độ trễ truy cập dữ liệu: L1 Cache cung cấp dữ liệu với tốc độ gần bằng tốc độ của đơn vị thực thi, giúp loại bỏ phần lớn các chu kỳ chờ (stall cycles) gây lãng phí tài nguyên tính toán.

- Tăng thông lượng hệ thống: Thông qua cơ chế xử lý đồng thời nhiều yêu cầu bị lỡ (miss) bằng các thanh ghi MSHR, bộ điều khiển cache có thể duy trì thông lượng cao cho các kiến trúc thực thi ngoài thứ tự (Out-of-Order) và siêu phân luồng.

- Tối ưu tiêu thụ năng lượng: Việc hạn chế các lần truy cập tốn kém xuống DRAM không chỉ cải thiện hiệu năng mà còn giảm đáng kể năng lượng tiêu thụ, yếu tố sống còn trong các thiết kế SoC nhúng và di động.

- Hỗ trợ mô hình nhất quán bộ nhớ phức tạp: Một bộ điều khiển L1 Cache được thiết kế đúng đắn có thể tích hợp trực tiếp các cơ chế hỗ trợ lệnh nguyên tử và rào chắn bộ nhớ, đáp ứng các yêu cầu của hệ thống đa lõi hiện đại.

Trong bối cảnh đó, kiến trúc tập lệnh mở RISC-V nổi lên như một nền tảng lý tưởng để nghiên cứu và hiện thực hóa thiết kế L1 Cache. Với triết lý mã nguồn mở, ISA tối giản và mô-đun hóa, cùng hệ sinh thái công cụ phong phú từ cộng đồng toàn cầu (Rocket Chip, BOOM, CVA6, OpenROAD…), RISC-V cho phép nhà nghiên cứu can thiệp sâu vào mọi chi tiết vi kiến trúc mà không phải chịu bất kỳ rào cản bản quyền hay chi phí li-xăng nào.

Từ đó, khóa luận này tập trung vào việc thiết kế và tích hợp bộ nhớ đệm L1 Cache cho bộ vi xử lý RISC-V, hướng đến một hiện thực RTL hoàn chỉnh, có thể kiểm chứng và tối ưu hóa trong môi trường thiết kế vi mạch hiện đại.

## Mục tiêu và nhiệm vụ

•  Mục tiêu: Thiết kế, tích hợp và tối ưu hóa hệ thống bộ nhớ đệm L1 hiệu năng cao cho bộ vi xử lý RISC-V (RV32I).

•  Nhiệm vụ:

Thiết kế ICache và DCache cấu trúc 4-way Set-associative, dung lượng tùy chọn (8KB-32KB), sử dụng chính sách Write-back/Write-allocate.

Triển khai bộ điều khiển Non-blocking với cấu trúc MSHR để hỗ trợ Memory-Level Parallelism (MLP).

Tích hợp hệ thống cache vào pipeline RV32I 5 giai đoạn, xử lý triệt để các xung đột dữ liệu (data hazards) và stall logic liên quan đến bộ nhớ.

Xây dựng môi trường kiểm chứng tự động dựa trên UVM và bộ kiểm tra thuộc tính SVA.

Thực hiện luồng thiết kế vật lý (RTL-to-GDSII) để đánh giá các thông số PPA trên thư viện công nghệ cụ thể.

## Phạm vi nghiên cứu

- Về Kiến trúc tập lệnh (ISA):

- Nền tảng: Thực thi đầy đủ tập lệnh RV32I (Base Integer Instruction Set).

- Phần mở rộng bắt buộc: Zifencei để đảm bảo tính nhất quán (coherency) giữa luồng nạp lệnh và luồng dữ liệu khi có sự thay đổi mã nguồn trong bộ nhớ.

- Phần mở rộng nâng cao: Nghiên cứu tích hợp phần mở rộng 'A' (Atomics) để hỗ trợ các lệnh nguyên tử (LR/SC, AMO) trực tiếp trên dòng cache, phục vụ cho các hệ điều hành đa nhiệm.

- Về Vi kiến trúc Cache (Microarchitecture):

- Cấu trúc: Thiết kế L1 I-Cache và L1 D-Cache tách biệt (Harvard Architecture) theo mô hình 4-way Set-Associative.

- Cơ chế quản lý lỗi: Triển khai bộ điều khiển Non-blocking tích hợp hàng đợi MSHR (Miss Status Holding Registers) để hỗ trợ song song hóa các truy cập bộ nhớ (Memory-Level Parallelism).

- Chính sách ghi: Tập trung vào chiến lược Write-back kết hợp Write-allocate (quản lý bit Dirty và Write-back Buffer) để tối ưu hóa lưu lượng bus.

- Về Phương pháp luận triển khai & Kiểm chứng (Methodology):

- Thiết kế RTL: Sử dụng ngôn ngữ SystemVerilog (thay vì Verilog 2001) để tận dụng các kiểu dữ liệu nâng cao (interface, struct, enum) giúp mã nguồn chuẩn hóa công nghiệp.

- Xác thực chức năng (Verification): Xây dựng môi trường kiểm chứng tự động dựa trên UVM (Universal Verification Methodology) và bộ kiểm tra thuộc tính SVA (SystemVerilog Assertions) thay cho Testbench truyền thống.

- Phân tích VLSI (Back-end Analysis): Không chỉ dừng lại ở mô phỏng chức năng, phạm vi nghiên cứu bao gồm việc chạy luồng Tổng hợp logic (Synthesis) và Thiết kế vật lý (Physical Design) trên tiến trình SkyWater 130nm (hoặc tương đương) để trích xuất các thông số PPA (Power, Performance, Area) thực tế.

- Giới hạn đề tài: Đồ án tập trung vào thiết kế logic và phân tích đặc tính vật lý trên công cụ EDA (ASIC flow); việc triển khai lên kit FPGA vật lý được coi là phần mở rộng (optional) để kiểm chứng hệ thống trong môi trường thực tế.

# CƠ SỞ LÝ THUYẾT

## Tổng quan về CPU RISC V 32 bit

- Tổng quan RISC-V ISA: triết lý thiết kế, các extension chuẩn

- RV32I: 32 thanh ghi, 32-bit địa chỉ, các nhóm lệnh (R, I, S, B, U, J-type)

- Các lệnh liên quan trực tiếp đến bộ nhớ: LW, LH, LB, SW, SH, SB và các biến thể unsigned

- Extension Zifencei: lệnh FENCE.I — đảm bảo tính nhất quán giữa ICache và DCache khi ghi lệnh vào bộ nhớ

- Tham khảo: RISC-V Unprivileged ISA Specification — Chapter 2 (RV32I) & Chapter 5 (Zifencei)

## Pipeline 5 giai đoạn RISC-V

- Các giai đoạn: IF → ID → EX → MEM → WB

- Hazard: data hazard, control hazard, structural hazard

- Forwarding và stall trong pipeline

- Điểm tích hợp cache: ICache tại IF, DCache tại MEM

- Tham khảo: rv32i-pipeline-processor (arhamhashmi01), AngeloJacobo/RISC-V

## Lý thuyết bộ nhớ cache

- Nguyên lý cục bộ: temporal locality và spatial locality

- Cấu trúc cache: tag, index, offset; valid bit, dirty bit

- Các kiểu ánh xạ:

- Direct-mapped cache

- N-way Set-Associative cache

- Fully-associative cache

- Thuật toán thay thế: LRU, FIFO, Random

True LRU (LRU thật)

Đây là thuật toán loại bỏ chính xác phân tử lâu nhất

Cập nhật bit thời gian cho mỗi lần truy cập

Không phù hợp với cache có tính liên kết cao (high associativity)

Pseudo-LRU (LRU giả)

Đây là thuật toán xấp xỉ để dự đoán phần tử có thể là lâu nhất

Bits_{PLRU}=N-1

Với kiến trúc 4-way của chúng ta, mỗi Set chỉ cần chính xác 3 bits B_0,B_1,B_2.

Trạng thái PLRU của tất cả 256 Sets thường được lưu trong một ma trận Flip-flops hoặc một mảng SRAM nhỏ. Thiết kế khối core logic. Khối này sẽ nhận trạng thái PLRU hiện tại và xuất ra Way cần thay thế, đồng thời tính luôn trạng thái PLRU tiếp theo.

- Thuật toán ghi: Write-through vs. Write-back; Write-allocate vs. No-write-allocate

- Cache miss penalty và các loại miss: compulsory, capacity, conflict

Nguyên nhân xảy ra MISS

  - Compulsory Miss (Bắt buộc): Lần đầu tiên dữ liệu được truy cập nên chưa kịp nạp vào cache.

  - Capacity Miss (Dung lượng): Cache quá nhỏ để chứa toàn bộ tập dữ liệu mà chương trình đang làm việc, khiến dữ liệu cũ bị đẩy ra ngoài.

  - Conflict Miss (Xung đột): Nhiều địa chỉ bộ nhớ khác nhau được ánh xạ vào cùng một vị trí trong cache, dẫn đến việc chúng liên tục thay thế lẫn nhau. Dù Cache vẫn còn chỗ trống ở các Set khác, nhưng hai hoặc nhiều địa chỉ vật lý lại bị hàm băm trỏ vào cùng một Set.

## Phân biệt ICache và DCache (Harvard L1)

- ICache: read-only, không cần dirty bit, truy cập tuần tự (sequential access pattern)

- DCache: đọc/ghi, cần dirty bit khi dùng write-back

- Vì sao tách biệt: tránh structural hazard giữa fetch lệnh và truy cập dữ liệu đồng thời

- Coherency issue khi self-modifying code → giải quyết bằng FENCE.I

# THIẾT KẾ BỘ NHỚ ĐỆM L1 TÍCH HỢP VÀO CPU RISC V

## Kiến trúc tổng thể

- Sơ đồ khối toàn hệ thống: Core pipeline ↔ ICache ↔ DCache ↔ Memory Controller ↔ Main Memory

- Giao diện bus: địa chỉ, dữ liệu, tín hiệu điều khiển (req, ack, we, stall)

- Sơ đồ tích hợp vào pipeline 5 giai đoạn

## Thiết kế Instruction Cache (ICache)

Thông số thiết kế:

- Dung lượng: (ví dụ) 4 KB

- Cache line size: 16 bytes (4 words)

- Tổ chức: 2-way set associative

- Chính sách thay thế: LRU

Cấu trúc bộ nhớ trong: Tag array, Data array, Valid bit array

Sơ đồ phân tách địa chỉ: [TAG | INDEX | OFFSET]

Sơ đồ RTL và mô tả hoạt động:

- Cache hit: trả về lệnh trong 1 cycle

- Cache miss: phát sinh stall signal, nạp cache line từ main memory

## Thiết kế Data Cache (DCache)

Thông số thiết kế:

- Dung lượng: (ví dụ) 4 KB

- Cache line size: 16 bytes

- Tổ chức: 2-way set associative

- Thuật toán ghi: Write-back + Write-allocate

- Thuật toán thay thế: LRU

Cấu trúc bộ nhớ trong: Tag array, Data array, Valid bit, Dirty bit

Sơ đồ RTL và mô tả hoạt động:

- Read hit / Read miss

- Write hit / Write miss

- Dirty line eviction: ghi ngược về main memory trước khi nạp line mới

## Thiết kế Memory Controller / FSM

- FSM quản lý trạng thái: IDLE → LOOKUP → ALLOCATE → WRITEBACK → RESPOND

- Sơ đồ trạng thái (State Diagram) cho ICache FSM và DCache FSM

- Giao tiếp với bộ nhớ ngoài (mô hình hóa bằng SRAM/DRAM model)

## Cơ chế xử lý Stall trong Pipeline

- Tín hiệu stall từ ICache đến giai đoạn IF

- Tín hiệu stall từ DCache đến giai đoạn MEM

- Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu trong pipeline khi stall xảy ra

## Xử lý Cache Coherency (FENCE.I)

- Khi nào cần flush/invalidate ICache

- Triển khai phản ứng với lệnh FENCE.I theo chuẩn Zifencei

# KẾT QUẢ THỰC HIỆN

## Kết quả thiết kế

## Kết quả mô phỏng — Icache

## Kết quả mô phỏng — Dcache

## Ảnh hưởng đến CPI tổng thể của Pipeline

# KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

## Kết luận

  Tóm tắt những gì đã đạt được: ICache và DCache hoạt động đúng chức năng, tích hợp thành công vào pipeline, cải thiện đáng kể AMAT và CPI

  Nhận xét về tính đúng đắn của thiết kế so với chuẩn RISC-V ISA

## Hướng phát triển

Hướng ASIC

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

- RISC-V International, "The RISC-V Instruction Set Manual, Volume I: Unprivileged ISA," [Online]. Available: https://docs.riscv.org/reference/isa/unpriv/unpriv-index.html.

- A. Hashmi, "rv32i-pipeline-processor: A 5-stage pipelined RISC-V processor," GitHub Repository, [Online]. Available: https://github.com/arhamhashmi01/rv32i-pipeline-processor.

- A. Jacobo, "RISC-V Processor Core Implementation," GitHub Repository, [Online]. Available: https://github.com/AngeloJacobo/RISC-V.

- J. L. Hennessy and D. A. Patterson, Computer Architecture: A Quantitative Approach (RISC-V Edition), 6th ed. Cambridge, MA: Morgan Kaufmann, 2017.