ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

###### TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

###### KHOA ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

###### BỘ MÔN ĐIỆN TỬ

##### NGUYỄN HOÀNG HUY

THIẾT KẾ VÀ TÍCH HỢP BỘ NHỚ ĐỆM L1 CACHE

CHO BỘ VI XỬ LÝ RISC-V

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN

NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

CHUYÊN NGÀNH: ĐIỆN TỬ

##### Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2026

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

###### TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

###### KHOA ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN

NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

CHUYÊN NGÀNH: ĐIỆN TỬ

THIẾT KẾ VÀ TÍCH HỢP BỘ NHỚ ĐỆM L1 CACHE

CHO BỘ VI XỬ LÝ RISC-V

Họ và tên sinh viên: Nguyễn Hoàng Huy

Mã số SV: 22200074

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:

ThS. Nguyễn Duy Mạnh Thi

Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2026

XÁC NHẬN HOÀN TẤT CHỈNH SỬA BÁO CÁO TỐT NGHIỆP

TÊN ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ VÀ TÍCH HỢP BỘ NHỚ ĐỆM L1 CACHE CHO BỘ VI XỬ LÝ RISC-V

TÊN TIẾNG ANH: DESIGN AND INTEGRATION OF L1 CACHE FOR RISC-V PROCESSOR

Họ và tên sinh viên: Nguyễn Hoàng Huy

Mã số sinh viên: 22200074

Hội đồng đánh giá họp ngày..... tháng ..... năm......

1. Chủ tịch:

2. Thư ký:

3. Ủy viên:

4. Ủy viên:

5. Ủy viên:

Người hướng dẫn: ThS. Nguyễn Duy Mạnh Thi

Xác nhận của người hướng dẫn:

LỜI CAM KẾT

Tôi xin cam đoan những số liệu và kết quả nghiên cứu được trình bày trong khóa luận tốt nghiệp là trung thực. Tôi cam kết không sao chép nội dung hay kết quả của các nghiên cứu khác đã được công bố. Những tài liệu tham khảo được tôi sử dụng trong báo cáo đã được trích dẫn một cách đầy đủ, rõ ràng về nguồn gốc theo quy định.

Tôi xin chịu trách nhiệm nếu vi phạm các cam kết trên.

|  | Sinh viên thực hiện Nguyễn Hoàng Huy |
| --- | --- |

# LỜI CẢM ƠN

Khóa luận tốt nghiệp là một hành trình đầy cam go, đánh dấu bước ngoặt trưởng thành sau 4 năm học tập. Đây là quãng thời gian em dành trọn tâm sức, vượt qua những đêm trắng bên màn hình mô phỏng và những lỗi logic khó gỡ để theo đuổi mục tiêu hoàn thiện thiết kế. Thành quả ngày hôm nay chắc chắn không thể trọn vẹn nếu thiếu đi sự chỉ dẫn, hỗ trợ và động viên từ quý Thầy Cô, gia đình và bạn bè.

Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất tới Thầy Nguyễn Duy Mạnh Thi, người đã trực tiếp hướng dẫn và dẫn dắt em vào mảng kiến trúc vi xử lý đầy khắt khe nhưng thú vị. Trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Thầy đã không quản ngại thời gian quý báu để chỉ bảo tận tình, giúp em thấu hiểu các khái niệm phức tạp từ pipeline , nhất quán bộ nhớ đến quy trình thiết kế vi mạch chuyên nghiệp. Những bài học và tài liệu định hướng của Thầy chính là nền tảng vững chắc để em tự tin bước vào ngành công nghiệp bán dẫn trong tương lai.

Em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý Thầy Cô khoa Điện tử - Viễn thông, đặc biệt là chuyên ngành Điện tử. Các Thầy Cô đã truyền đạt nền tảng tri thức vững chắc cùng những kỹ năng thực tiễn, giúp em có đủ bản lĩnh để tiếp cận và làm việc với những công nghệ vi mạch tiên tiến nhất.

Con xin tri ân sâu sắc đến ba mẹ – những người đã hy sinh cả cuộc đời và dành trọn tình yêu thương để nuôi dạy con nên người. Thành quả khóa luận này là món quà nhỏ con muốn dành tặng ba má để tri ân sự ủng hộ tuyệt đối cả về vật chất lẫn tinh thần trong suốt những năm tháng học tập xa nhà.

Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người!

# TÓM TẮT KHÓA LUẬN (TIẾNG VIỆT)

Đồ án tập trung nghiên cứu vi kiến trúc và triển khai RTL cho hệ thống L1 Cache, bao gồm Instruction Cache (16KB, 4-Way, VIPT) và Data Cache hiệu năng cao (HPDCache - 32KB, 4-Way, Non-blocking). Điểm cải tiến trọng tâm là việc đề xuất và tích hợp bộ tìm nạp trước dữ liệu phần cứng (Hardware Stride Prefetcher) vào HPDCache để tối ưu hóa băng thông và giảm tỷ lệ trượt (Miss Rate). Đồ án dừng lại ở giai đoạn Kiểm chứng thiết kế (Design Verification), sử dụng phần mềm Cadence Xcelium để mô phỏng và đo lường các chỉ số hiệu năng thực tế như IPC (Instructions Per Cycle) và tỷ lệ trúng (Hit-rate). Qua đó, đề tài chứng minh sự cải thiện hiệu quả xử lý của lõi CVA6 khi có cơ chế nạp trước, giải quyết thách thức về "bức tường bộ nhớ" trong các hệ thống SoC hiện đại.

# TÓM TẮT KHOÁ LUẬN (TIẾNG ANH)

THE ABSTRACT OF THE GRADUATION THESIS

DESIGN AND INTEGRATION OF L1 CACHE FOR RISC-V PROCESSOR

This project focuses on the microarchitecture design and RTL implementation of an L1 cache subsystem, consisting of a 16KB 4-Way VIPT Instruction Cache and a 32KB 4-Way Non-blocking Data Cache (HPDCache). The primary advancement involves the proposal and integration of a Hardware Stride Prefetcher into the HPDCache to optimize memory bandwidth and minimize Miss Rates. The scope concludes at the Design Verification phase, utilizing Cadence Xcelium for simulation and performance benchmarking. Key metrics, including Instructions Per Cycle (IPC) and Hit-rate, are analyzed to validate the architectural enhancements. The experimental results demonstrate significant improvements in the processing efficiency of the CVA6 core with the prefetching mechanism, effectively addressing the "memory wall" bottleneck in high-performance embedded systems..

# MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	I

TÓM TẮT KHÓA LUẬN (TIẾNG VIỆT)	II

TÓM TẮT KHOÁ LUẬN (TIẾNG ANH)	III

MỤC LỤC	IV

DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT	VI

DANH SÁCH CÁC HÌNH	VII

DANH SÁCH CÁC BẢNG	VIII

CHƯƠNG 1:	GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI	2

1.1.	Đặt vấn đề	2

1.2.	Mục tiêu nghiên cứu	3

1.3.	Phạm vi nghiên cứu	4

CHƯƠNG 2:	CƠ SỞ LÝ THUYẾT	5

2.1.	Giao diện bộ nhớ của lõi vi xử lý CVA6	5

2.2.	Vi kiến trúc bộ nhớ đệm phi chặn (Non-blocking Cache)	5

2.3.	Bộ tìm nạp trước dữ liệu Domino (Domino Prefetcher)	6

2.4.	Môi trường kiểm định UVM	6

2.4.1.	Giới thiệu môi trường UVM	7

2.4.2.	Các thành phần cơ bản của môi trường UVM	7

2.4.3.	Định nghĩa về Scoreboard	8

CHƯƠNG 3:	TÍCH HỢP L1 CACHE VÀO CPU RISC V	9

3.1.	Kiến trúc tổng thể IP Core	9

3.2.	Vi kiến trúc Instruction Cache	9

3.3.	Vi kiến trúc High Performance Data Cache (DCache)	10

3.3.1.	Bộ điều khiển ba giai đoạn	10

3.3.2.	Quản lý MSHR & Write Buffer	10

3.3.3.	Replay Table (RTAB)	11

3.3.4.	Logic thay thế (Replacement Logic)	11

3.4.	Tích hợp Domino Prefetcher	12

3.5.	Xử lý Cache Coherency (FENCE.I)	13

3.6.	Tích hợp vào CVA6	13

CHƯƠNG 4:	KIỂM ĐỊNH THIẾT KẾ BẰNG UVM	15

4.1.	Kiến trúc Testbench UVM 1.1d	15

4.2.	CPU Agent & Virtual Sequencer	15

4.3.	Memory Agent & Functional Coverage	15

4.4.	Reference Model & Scoreboard	16

4.5.	SVA Assertions & Memory Ordering Tests	16

4.6.	Test Cases & Coverage Results	17

4.7.	Phân tích Hiệu năng (IPC, Miss-rate)	17

CHƯƠNG 5:	KẾT LUẬN	18

5.1.	Kết quả đạt được (mẫu)	18

5.2.	Đóng góp chính	18

5.3.	Limitations & Risk Assessment	18

5.4.	Hướng phát triển tương lai	18

TÀI LIỆU THAM KHẢO	20

PHỤ LỤC	21

DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT

| Từ viết tắt | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| ISA | Instruction Set Architecture |
| ICache | Instruction Cache |
| DCache | Data Cache |
| LRU | Least Recently Used |
| SRAM | Static Random Access Memory |
| CPI | Cycles Per Instruction |
| HDL | Hardware Description Language |
| RTL | Register Transfer Level |
| DRAM | Dynamic Random Access Memory |
| FSM | Finite State Machine |
| SV | System Verilog File |

# DANH SÁCH CÁC HÌNH

Hình 2.1: Sơ đồ khối	8

Hình 2.2: Các tạo Label mới (style: T_Figure )	9

Hình 2.3: Cách chọn numbering	10

Hình 2.4: Giao diện Cross-reference	10

# DANH SÁCH CÁC BẢNG

# GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

## Đặt vấn đề

Hiện nay, trong bối cảnh cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, sự phát triển vũ bão của công nghệ bán dẫn và vi xử lý đã trở thành động lực cốt lõi thúc đẩy toàn bộ hệ sinh thái số. Đặc biệt, không thể không nhắc đến vai trò nền tảng của các bộ vi xử lý hiệu năng cao — thứ đang hiện diện trong mọi thiết bị từ điện thoại thông minh, máy chủ đám mây cho đến các hệ thống nhúng công nghiệp.

Có thể nói, trong hơn bốn thập kỷ qua, hiệu năng tính toán của CPU đã tăng trưởng vượt bậc nhờ tuân theo định luật Moore, với mật độ transistor và tốc độ xử lý được cải thiện liên tục. Tuy nhiên, tốc độ phát triển của công nghệ bộ nhớ chính (DRAM) lại không theo kịp, khi băng thông và độ trễ chỉ cải thiện ở mức khiêm tốn khoảng 7% mỗi năm trong khi hiệu năng CPU tăng trung bình tới 60% — tạo ra một rào cản kiến trúc nghiêm trọng được gọi là "bức tường bộ nhớ" (Memory Wall). Dù vấn đề này không khiến toàn bộ hệ thống ngừng hoạt động, nhưng nó khiến CPU hiện đại phải lãng phí hàng trăm chu kỳ máy chỉ để chờ dữ liệu từ DRAM, kéo hiệu năng thực tế xuống dưới xa mức tiềm năng vốn có.

Để giải quyết thách thức này, bộ nhớ đệm (Cache) — và đặc biệt là L1 Cache — đã trở thành giải pháp không thể thiếu trong mọi kiến trúc vi xử lý hiện đại. Được tích hợp trực tiếp bên trong đường ống lệnh với độ trễ chỉ từ 1 đến 3 chu kỳ máy, L1 Cache khai thác triệt để nguyên lý tính cục bộ của dữ liệu nhằm giảm thiểu thời gian truy cập bộ nhớ trung bình (AMAT). Việc thiết kế một L1 Cache hiệu quả, tích hợp các cơ chế tiên tiến như bộ nhớ đệm phi chặn (non-blocking cache) và bộ nạp trước (prefetcher), có ý nghĩa then chốt trong việc tối ưu hóa chỉ số PPA (Power, Performance, Area) cho toàn bộ hệ thống trên chip (SoC).

Giải pháp này không chỉ giới hạn ở việc giảm thiểu chu kỳ đình trệ và tăng thông lượng hệ thống, mà còn tối ưu hóa đáng kể năng lượng tiêu thụ nhờ hạn chế các truy xuất tốn kém xuống bộ nhớ ngoại vi. Trong lĩnh vực nghiên cứu thiết kế vi mạch hiện nay, kiến trúc tập lệnh mở RISC-V nổi lên như một nền tảng lý tưởng nhất để hiện thực hóa các kiến trúc bộ nhớ này nhờ tính mô-đun hóa cao và hoàn toàn không bị ràng buộc bởi các rào cản bản quyền. Từ những động lực đó, nghiên cứu này tập trung vào bài toán thiết kế và tích hợp bộ nhớ đệm mức một cho lõi vi xử lý RISC-V, hướng tới một hiện thực phần cứng hoàn chỉnh và có khả năng đánh giá hiệu năng thực tế thông qua các luồng thiết kế chuyên nghiệp.

Từ đó, khóa luận này tập trung vào việc thiết kế và tích hợp bộ nhớ đệm L1 Cache cho bộ vi xử lý RISC-V, hướng đến một hiện thực RTL hoàn chỉnh, có thể kiểm chứng và tối ưu hóa trong môi trường thiết kế vi mạch hiện đại.

## Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu cốt lõi của nghiên cứu là thiết kế, tích hợp và tối ưu hóa hệ thống bộ nhớ đệm mức một hiệu năng cao cho bộ vi xử lý RISC-V nền tảng ba mươi hai bit. Để đạt được mục tiêu này, nghiên cứu thực hiện cấu trúc bộ nhớ đệm chỉ thị và bộ nhớ đệm dữ liệu theo mô hình tập liên kết bốn đường với dung lượng tùy chọn, áp dụng chặt chẽ chính sách ghi lại (Write-back) và cấp phát khi ghi (Write-allocate). Hệ thống được trang bị bộ điều khiển phi chặn kết hợp cùng cấu trúc thanh ghi trạng thái trượt nhằm hỗ trợ khả năng song song hóa mức bộ nhớ.

Bên cạnh đó, bộ nhớ đệm sẽ được tích hợp trực tiếp vào đường ống lệnh năm giai đoạn của lõi vi xử lý, đi kèm với logic xử lý triệt để các xung đột dữ liệu và giải quyết các chu kỳ đình trệ. Một mục tiêu quan trọng khác là xây dựng môi trường kiểm chứng tự động toàn diện dựa trên phương pháp luận kiểm chứng phổ quát (UVM) kết hợp cùng các bộ kiểm tra thuộc tính hệ thống.

## Phạm vi nghiên cứu

Đề tài được giới hạn và định hình rõ ràng trên ba phương diện bao gồm kiến trúc tập lệnh, vi kiến trúc phần cứng và phương pháp luận kiểm chứng. Về mặt kiến trúc tập lệnh, hệ thống hỗ trợ tập lệnh nguyên cơ bản 32 bit của kiến trúc RISC-V và mở rộng thêm tập lệnh rào chắn (Zifencei) để đảm bảo tính nhất quán bộ nhớ giữa luồng nạp chỉ thị và luồng dữ liệu. Đối với khía cạnh vi kiến trúc, nghiên cứu áp dụng kiến trúc Harvard với hai phân vùng độc lập gồm bộ nhớ đệm chỉ thị 16 kilobyte và bộ nhớ đệm dữ liệu hiệu năng cao 32 kilobyte hoạt động theo cơ chế phi chặn. Cả hai đều tuân thủ tổ chức tập liên kết bốn đường. Bộ điều khiển trung tâm xử lý các truy xuất trượt thông qua hàng đợi trạng thái trượt, sử dụng chiến lược cập nhật dữ liệu tối ưu nhằm giảm tải lưu lượng trên kênh truyền. Về phương pháp luận triển khai, toàn bộ thiết kế được mô tả bằng ngôn ngữ phần cứng SystemVerilog, vận dụng các kiểu dữ liệu cấu trúc để đáp ứng tiêu chuẩn mã nguồn công nghiệp. Quá trình xác thực chức năng loại bỏ hoàn toàn các môi trường kiểm tra thụ động truyền thống, thay vào đó áp dụng luồng kiểm chứng công nghiệp với môi trường tạo nhiễu ngẫu nhiên có ràng buộc và đánh giá độ bao phủ chức năng.

Cuối cùng, giới hạn của khóa luận dừng lại ở mức độ hoàn thiện mô phỏng logic chức năng và đánh giá thông số vật lý qua các công cụ tổng hợp, không bao gồm việc chế tạo vi mạch vật lý hay nguyên mẫu hóa trên mảng cổng logic lập trình được (FPGA).

# CƠ SỞ LÝ THUYẾT

## Giao diện bộ nhớ của lõi vi xử lý CVA6

Để quá trình tích hợp khối sở hữu trí tuệ (IP Core) bộ nhớ đệm diễn ra liền mạch, việc thấu hiểu giao diện bộ nhớ của lõi vi xử lý CVA6 là điều kiện tiên quyết. CVA6 vận hành dựa trên đường ống lệnh (pipeline) năm giai đoạn cổ điển bao gồm: Nạp lệnh (IF), Giải mã (ID), Thực thi (EX), Truy xuất bộ nhớ (MEM) và Ghi lại (WB). Khối bộ nhớ đệm dữ liệu (DCache) giao tiếp trực tiếp với đơn vị nạp/lưu (Load/Store Unit - LSU) tại giai đoạn MEM.

Giao thức giao tiếp giữa LSU và bộ nhớ đệm tuân thủ nghiêm ngặt cơ chế bắt tay ba bước (handshake protocol): yêu cầu (req), cấp phép (grant) và phản hồi (resp). Khi LSU phát lệnh truy xuất, bộ điều khiển cache phải đánh giá trạng thái hiện tại của đường ống dữ liệu để phát tín hiệu grant. Trong trường hợp hàng đợi bị đầy hoặc xảy ra xung đột tài nguyên, hệ thống sẽ kích hoạt cơ chế tạo áp lực ngược (back-pressure) bằng cách hạ tín hiệu grant, buộc LSU phải đình trệ (stall) để ngăn ngừa hiện tượng tràn dữ liệu. Ở mặt thiết bị ngoại vi, giao tiếp với bộ nhớ chính được chuẩn hóa thông qua giao thức AXI4-Lite, đảm bảo khả năng tương thích cao với các hệ thống trên chip (SoC) tiêu chuẩn.

## Vi kiến trúc bộ nhớ đệm phi chặn (Non-blocking Cache)

Rào cản lớn nhất của các kiến trúc bộ nhớ đệm truyền thống (Blocking cache) là việc toàn bộ đường ống lệnh phải đình trệ khi xảy ra hiện tượng trượt bộ nhớ đệm (Cache miss). Vi kiến trúc bộ nhớ đệm phi chặn giải quyết triệt để nút thắt này bằng cách cho phép hệ thống tiếp tục xử lý các lệnh truy xuất tiếp theo trong khi chờ dữ liệu từ bộ nhớ chính (cơ chế Hit-under-Miss hoặc Miss-under-Miss).

Trái tim của cơ chế phi chặn là cấu trúc thanh ghi lưu giữ trạng thái trượt (Miss Status Holding Registers - MSHR). Khi một lệnh trượt xảy ra, thay vì đình trệ, bộ điều khiển sẽ cấp phát một mục (entry) trong MSHR để theo dõi địa chỉ, trạng thái giao dịch và đích đến của dữ liệu. Khả năng phân bổ nhiều mục MSHR cùng lúc tạo ra mức độ song song hóa cấp bộ nhớ (Memory-Level Parallelism - MLP) cao, cho phép lõi vi xử lý phát hành nhiều yêu cầu nạp/lưu đồng thời, từ đó che giấu đi độ trễ khổng lồ của bộ nhớ động (DRAM) ngoại vi.

## Bộ tìm nạp trước dữ liệu Domino (Domino Prefetcher)

Đối với các ứng dụng có mô hình truy xuất bất quy tắc và cấu trúc dữ liệu phi tuyến tính phức tạp, các bộ nạp trước theo bước nhảy thông thường không đạt được hiệu quả mong muốn. Khóa luận triển khai giải pháp tích hợp khối nạp trước dữ liệu Domino dựa trên nguyên lý tương quan thời gian của chuỗi các sự kiện lỗi bộ nhớ đệm. Luồng hoạt động của cấu trúc phần cứng được kích hoạt từ khối phát hiện kích hoạt (domino_trigger_detector), liên tục giám sát tín hiệu lỗi đọc evt_cache_read_miss_i từ HPDCache để tạo ra xung kích hoạt miss_detected_o chuẩn xác trong đúng 1 chu kỳ xung nhịp. Ngay lập tức, địa chỉ trượt hiện tại được đẩy vào bộ đệm lịch sử (domino_history_buffers) vận hành theo cơ chế thanh ghi dịch để lưu giữ 2 trạng thái địa chỉ trượt kề trước (pre_miss_o) và địa chỉ cách trước đó 1 chu kỳ (pre2_miss_o).

Hai bảng lịch sử (domino_mht_ram) được hiện thực hóa bằng cấu trúc RAM đồng bộ dung lượng 1024 dòng, trong đó mỗi dòng lưu trữ 1 cờ hiệu lực cùng địa chỉ dự đoán có độ rộng 56-bit. Khi kích hoạt chu kỳ trượt, hệ thống thực hiện đồng thời việc tra cứu dự đoán và cập nhật dữ liệu lịch sử mới. Kết quả đầu ra được đóng gói chuẩn hóa dưới dạng gói tin cấu trúc domino_pref_req_t gồm cờ valid và địa chỉ prefetch 56-bit để truyền thẳng tới bộ phân định của bộ điều khiển cache.

## Môi trường kiểm định UVM

Môi trường kiểm định dựa trên Phương pháp luận Kiểm chứng Phổ quát (Universal Verification Methodology - UVM) đóng vai trò nền tảng trong quy trình xác thực chức năng của khối sở hữu trí tuệ bộ nhớ đệm phi chặn tích hợp bộ nạp trước Domino. Với cấu trúc mô-đun hóa mạnh mẽ và khả năng tái sử dụng mã nguồn cao, UVM cung cấp một bộ khung chuẩn công nghiệp giúp tự động hóa quá trình sinh kịch bản kiểm thử, giám sát giao tiếp bus và đối chiếu dữ liệu một cách toàn diện. Việc áp dụng phiên bản UVM 1.1d đảm bảo tính ổn định cao cho hệ thống kiểm thử, cho phép người thiết kế tập trung vào việc kích hoạt các trạng thái góc (corner cases) và các tình huống biên phức tạp của kiến trúc phần cứng bộ nhớ đệm L1.

### Giới thiệu môi trường UVM

Phương pháp luận kiểm chứng UVM được xây dựng trên nền tảng ngôn ngữ mô tả phần cứng và kiểm chứng SystemVerilog, vận dụng triệt để các đặc tính của lập trình hướng đối tượng. Môi trường UVM hoạt động theo cơ chế phân tầng nghiêm ngặt và quản lý vòng đời thông qua 9 giai đoạn (phases) thực thi đồng bộ, trong đó có 3 giai đoạn cốt lõi bao gồm: giai đoạn xây dựng (build_phase) để khởi tạo cấu trúc các thành phần phần cứng ảo, giai đoạn kết nối (connect_phase) để thiết lập luồng truyền thông qua các cổng kết nối giao dịch, và giai đoạn thực thi (run_phase) hoạt động dưới dạng một tiến trình mô phỏng phụ thuộc vào thời gian. Điểm ưu việt của môi trường này so với kỹ thuật kiểm thử truyền thống là việc tách biệt hoàn toàn giữa kịch bản kiểm thử (Test) và cấu trúc phần cứng của môi trường (Environment), cho phép lập trình viên tạo ra hàng loạt các chuỗi giao dịch ngẫu nhiên có ràng buộc (Constraint-Random Verification - CRV) mà không cần phải tái cấu trúc lại các khối giám sát hay trình điều khiển tín hiệu vật lý.

### Các thành phần cơ bản của môi trường UVM

Một môi trường kiểm định UVM tiêu chuẩn bao gồm các thành phần cơ bản được tổ chức theo cấu trúc hình cây phân cấp, bắt đầu từ lớp nền tảng kết nối trực tiếp với thiết kế cần kiểm chứng (DUT) thông qua các giao diện ảo (Virtual Interfaces). Bên trong môi trường, các thành phần được đóng gói thành các Tác nhân (Agents) chuyên biệt đảm nhận nhiệm vụ giao tiếp với từng bus tín hiệu cụ thể. Mỗi Tác nhân bao gồm 3 khối chức năng độc lập: Bộ điều phối (Sequencer), Trình điều khiển (Driver) và Trạm quan sát (Monitor). Bộ điều phối đóng vai trò làm trung tâm quản lý, tiếp nhận các gói dữ liệu giao dịch từ chuỗi kịch bản và phân phối xuống Trình điều khiển. Trình điều khiển thực hiện nhiệm vụ biên dịch các gói dữ liệu mức giao dịch thành các dạng sóng vật lý, trực tiếp tác động vào các chân tín hiệu của DUT theo đúng quy định của giao thức bắt tay như giao diện của lõi vi xử lý CVA6 hay bus AXI4-Lite. Ngược lại, Trạm quan sát vận hành một cách thụ động, liên tục giám sát các đường truyền tín hiệu trên giao diện của DUT để thu thập dữ liệu phần cứng thực tế, sau đó đóng gói ngược lại thành các đối tượng giao dịch mức cao nhằm mục đích phân tích chức năng và đo lường độ bao phủ.

### Định nghĩa về Scoreboard

Bảng ghi điểm (Scoreboard) là thành phần kiểm tra trung tâm trong môi trường UVM, chịu trách nhiệm thực thi chức năng xác thực tính đúng đắn về mặt logic của thiết kế cần kiểm chứng một cách hoàn toàn tự động. Scoreboard hoạt động bằng cách tiếp nhận song song 2 luồng dữ liệu mức giao dịch được gửi đến từ các Trạm quan sát khác nhau thông qua cơ chế phân phối cổng truyền thông. Luồng dữ liệu thứ 1 đại diện cho các yêu cầu đầu vào hoặc dữ liệu kích hoạt được đưa vào mô hình tham chiếu lý tưởng (Reference Model) để tính toán ra kết quả dự đoán chính xác theo lý thuyết. Luồng dữ liệu thứ 2 chứa đựng các phản hồi thực tế thu thập từ ngõ ra của thiết kế phần cứng DUT.

Scoreboard liên tục duy trì các hàng đợi lưu trữ nội bộ để sắp xếp, so sánh và đối chiếu từng trường dữ liệu giữa kết quả dự đoán và kết quả thực tế trên từng chu kỳ xung nhịp. Trong kiến trúc kiểm định bộ nhớ đệm L1 và Domino Prefetcher, Scoreboard đóng vai trò sống còn trong việc phát hiện các lỗi sai biệt về tính nhất quán dữ liệu, lỗi định thời của thanh ghi trạng thái trượt MSHR, hoặc các sai lệch địa chỉ phát sinh từ các khối bộ nhớ lịch sử của bộ tìm nạp trước.

# TÍCH HỢP L1 CACHE VÀO CPU RISC V

## Kiến trúc tổng thể IP Core

Kiến trúc tổng thể của hệ thống bộ nhớ đệm mức 1 được xây dựng dựa trên mô hình Harvard tách biệt nhằm cung cấp băng thông độc lập tuyệt đối cho luồng nạp chỉ thị và luồng truy xuất dữ liệu. Trung tâm của hệ thống là lõi vi xử lý RISC-V CVA6 vận hành với đường ống lệnh 5 giai đoạn, giao tiếp trực tiếp với bộ nhớ đệm chỉ thị (ICache) dung lượng 16 KB và bộ nhớ đệm dữ liệu hiệu năng cao (HPDCache) dung lượng 32 KB. Cả 2 khối bộ nhớ đệm đều tuân thủ cấu trúc tập liên kết 4 đường nhằm cân bằng tối ưu giữa tỷ lệ trúng và độ phức tạp của mạch định thời logic.

Khối tìm nạp trước dữ liệu Domino được tích hợp như một thực thể đồng xử lý song song với HPDCache, liên tục giám sát trạng thái lỗi bộ nhớ để đưa ra các dự đoán địa chỉ thông minh. Ở phía hạ tầng bộ nhớ, cả ICache và HPDCache kết nối với mạch phân định trung tâm trước khi chuyển đổi giao thức để giao tiếp với hệ thống bus ngoại vi AXI4 thông qua cấu trúc đa kênh dữ liệu, bảo đảm thông lượng truyền tải dữ liệu luôn đạt mức tối đa và giảm thiểu xung đột tài nguyên bus.

## Vi kiến trúc Instruction Cache

Phân vùng bộ nhớ đệm chỉ thị được tối ưu hóa chuyên biệt cho luồng lệnh đọc liên tục từ đường ống nạp lệnh (IF unit) của vi xử lý. Khối ICache có dung lượng 16 KB, được tổ chức theo cấu trúc tập liên kết 4 đường sử dụng cơ chế định vị chỉ mục ảo và kiểm tra nhãn vật lý (VIPT) nhằm loại bỏ độ trễ dịch địa chỉ của phần cứng quản lý bộ nhớ. Khác với bộ nhớ đệm dữ liệu, ICache triển khai chính sách ghi xuyên (Write-through) để duy trì tính đơn giản và đảm bảo dữ liệu lệnh luôn đồng bộ với bộ nhớ cấp dưới.

Khi xuất hiện yêu cầu trục xuất một dòng lệnh để nạp dòng mới, ICache sử dụng thuật toán thay thế ít được sử dụng nhất giả lập (Pseudo-LRU - PLRU). Thuật toán PLRU sử dụng cấu trúc cây nhị phân để theo dõi các bit trạng thái, giúp tiết kiệm đáng kể tài nguyên thanh ghi so với LRU thuần túy mà vẫn duy trì được độ chính xác cao trong việc giữ lại các khối lệnh có tính cục bộ.

## Vi kiến trúc High Performance Data Cache (DCache)

Bộ nhớ đệm dữ liệu hiệu năng cao HPDCache sở hữu dung lượng 32 KB, cấu trúc tập liên kết 4 đường với kích thước dòng cache là 64 byte, vận hành theo nguyên lý phi chặn để khai thác tối đa năng lực xử lý song song. Khối vi kiến trúc này áp dụng chính sách ghi lại (Write-back) phối hợp cùng cấp phát khi ghi (Write-allocate) nhằm giảm thiểu số lần truy xuất xuống bus hệ thống. Toàn bộ các tiến trình xử lý yêu cầu đọc, ghi từ lõi xử lý và phản hồi dữ liệu từ bộ nhớ chính được quản lý tập trung thông qua sự phối hợp đồng bộ giữa các khối chức năng chuyên biệt bên trong cấu trúc phân tầng của HPDCache.

### Bộ điều khiển ba giai đoạn

Để đạt được tần số hoạt động cao và tối ưu hóa thời gian chu kỳ máy, bộ điều khiển trung tâm của HPDCache được thiết kế dưới dạng một đường ống nội bộ gồm 3 giai đoạn độc lập. Giai đoạn 0 chịu trách nhiệm tiếp nhận yêu cầu từ LSU, thực hiện giải mã địa chỉ để trích xuất chỉ mục và kích hoạt các đường dòng RAM tương ứng. Giai đoạn 1 tiến hành truy xuất song song vào mảng RAM dữ liệu và RAM nhãn, đồng thời chốt lại các giá trị đọc được tại các thanh ghi biên. Giai đoạn 2 thực hiện logic so sánh nhãn vật lý trên cả 4 đường để xác định trạng thái trúng hoặc trượt bộ nhớ đệm. Trong chu kỳ trúng đối với lệnh đọc, dữ liệu được căn chỉnh theo kích thước byte hoặc từ nửa và đẩy về Core; đối với lệnh ghi, dữ liệu mới sẽ được cập nhật vào RAM cùng với việc thiết lập bit bẩn (dirty bit).

### Quản lý MSHR & Write Buffer

Khi Giai đoạn 2 phát hiện trạng thái trượt bộ nhớ đệm, bộ điều khiển không làm đình trệ hệ thống mà tiến hành cấp phát một mục trống trong Hàng đợi lưu giữ trạng thái trượt (MSHR). Mỗi mục MSHR lưu trữ toàn bộ ngữ cảnh giao dịch bao gồm địa chỉ vật lý, định danh lệnh, loại kích thước truy xuất và cờ hiệu lực. MSHR đóng vai trò theo dõi tiến độ của các yêu cầu đang chờ xử lý ngoại vi, cho phép hệ thống thực thi các lệnh tiếp theo. Song song đó, Bộ đệm ghi lại (Write Buffer) được sử dụng để lưu trữ tạm thời các dòng cache bị trục xuất có bit bẩn đang tích cực. Khi một dòng dữ liệu mới được nạp vào, dòng dữ liệu cũ bị bẩn sẽ chuyển sang Write Buffer để chờ giải phóng xuống bộ nhớ cấp dưới theo cơ chế không đồng bộ, giúp giải phóng đường ống cache khỏi độ trễ ghi lại vật lý.

### Replay Table (RTAB)

Bảng phát lại (Replay Table - RTAB) là thành phần chịu trách nhiệm điều phối các yêu cầu bộ nhớ bị tạm hoãn do trạng thái trượt trước đó. Khi bộ nhớ chính hoàn tất việc truyền tải dòng dữ liệu bị trượt và cập nhật thành công vào mảng RAM dữ liệu của cache, MSHR sẽ gửi tín hiệu kích hoạt sang khối RTAB. Khối logic RTAB tiến hành trích xuất lại toàn bộ các lệnh phụ thuộc đang xếp hàng và bơm ngược chúng vào Giai đoạn 0 của bộ điều khiển cache để thực hiện lại tiến trình truy xuất. Cơ chế phát lại nội bộ này bảo đảm thứ tự thực thi chính xác của các lệnh nạp và lưu, đồng thời ngăn chặn các hiện tượng nghẽn dòng dữ liệu hoặc xung đột cấu trúc khi có sự đan xen giữa các yêu cầu mới từ Core và các yêu cầu cũ được phục hồi.

### Logic thay thế (Replacement Logic)

Do dung lượng cache có giới hạn, khi xảy ra trạng thái trượt bộ nhớ đệm và cả 4 đường trong tập liên kết đều đã bị chiếm dụng, hệ thống bắt buộc phải thực hiện cơ chế trục xuất một dòng dữ liệu cũ để nhường chỗ cho dòng dữ liệu mới. Khóa luận triển khai thuật toán thay thế ít được sử dụng nhất trong thời gian gần đây (Least Recently Used - LRU) thông qua việc duy trì các bit trạng thái tuổi (age bits) cho từng tập hợp. Mỗi khi một đường trong tập hợp được truy xuất trúng, logic phần cứng sẽ cập nhật ma trận trạng thái tuổi để đánh dấu đường đó vừa được sử dụng. Khi xuất hiện yêu cầu giải phóng, khối logic thay thế sẽ quét ma trận tuổi để chọn ra đường có chỉ số thời gian truy xuất xa nhất, bảo đảm tối ưu hóa việc giữ lại các dòng dữ liệu có tính cục bộ cao trong bộ nhớ đệm.

## Tích hợp Domino Prefetcher

Khối tìm nạp trước Domino được tích hợp trực tiếp vào cấu trúc HPDCache như một thành phần phần cứng độc lập nhằm tối ưu hóa băng thông mà không can thiệp thô bạo vào đường dẫn thời gian cốt lõi của cache. Tín hiệu báo lỗi đọc evt_cache_read_miss_i cùng địa chỉ lỗi 56-bit miss_addr_i từ Giai đoạn 2 của HPDCache được kết nối thẳng tới ngõ vào của khối domino_trigger_detector. Ngay khi kích hoạt xung báo trượt, bộ đệm lịch sử sẽ cập nhật các trạng thái địa chỉ trượt kề trước để cung cấp ngữ cảnh cho bộ băm cộng loại trừ domino_xor_hash thực hiện phép nén chỉ mục 10-bit.

Quá trình truy vấn song song trên 2 bảng domino_mht_ram (MHT1 và MHT2) diễn ra đồng thời với chu kỳ cấp phát MSHR của cache. Khi tìm thấy địa chỉ dự đoán hợp lệ, kết quả đầu ra được đóng gói thành gói tin cấu trúc domino_pref_req_t và chuyển tới Bộ phân định yêu cầu (Cache Arbiter). Để ngăn chặn hiện tượng làm nghẽn hoặc chiếm dụng tài nguyên của các lệnh thực tế, Bộ phân định luôn áp đặt mức độ ưu tiên thấp nhất cho các yêu cầu nạp trước từ khối Domino. Yêu cầu prefetch chỉ được phê duyệt và chuyển vào hàng đợi MSHR khi đường ống cache đang ở trạng thái rỗi hoặc không có xung đột cấu trúc với các lệnh thực thi từ lõi CVA6.

## Xử lý Cache Coherency (FENCE.I)

Do kiến trúc hệ thống tách biệt độc lập giữa luồng chỉ thị và luồng dữ liệu, hiện tượng mất nhất quán bộ nhớ có thể xảy ra khi lõi vi xử lý thực hiện các lệnh sửa đổi mã nguồn trực tiếp trong bộ nhớ (self-modifying code) hoặc khi hệ điều hành tiến hành nạp các chương trình ứng dụng mới vào RAM thông qua đường DCache. Khi đó, dữ liệu mới đã được cập nhật tại HPDCache hoặc bộ nhớ chính nhưng các chỉ thị cũ vẫn có thể đang tồn tại trong các dòng dòng của ICache, dẫn đến việc Core nạp sai lệnh thực thi.

Để giải quyết bài toán này, khóa luận triển khai phần mở rộng nâng cao Zifencei của kiến trúc tập lệnh RISC-V thông qua việc hiện thực hóa lệnh rào chắn bộ nhớ chỉ thị FENCE.I. Khi lệnh FENCE.I được giải mã tại lõi CVA6, một tín hiệu yêu cầu đồng bộ sẽ được gửi tới toàn bộ hệ thống L1 Cache. Tiến trình xử lý bắt buộc HPDCache phải đẩy toàn bộ các dòng dữ liệu đang bẩn trong Write Buffer xuống bộ nhớ chính, đồng thời kích hoạt mạch xóa toàn diện (flash invalidate) trên ICache để hủy bỏ hiệu lực của tất cả các dòng dòng hiện tại. Đường ống nạp lệnh của Core chỉ được phép mở trở lại sau khi nhận được tín hiệu phản hồi hoàn tất chu trình đồng bộ, bảo đảm tính nhất quán tuyệt đối giữa luồng dữ liệu cấu trúc và luồng chỉ thị thực thi.

## Tích hợp vào CVA6

Quy trình tích hợp khối IP Cache vào lõi xử lý trung tâm CVA6 đánh dấu giai đoạn hoàn thiện hệ thống mức đỉnh (Top-level). Dựa trên giản đồ định thời của giao diện LSU, HPDCache được kết nối để đáp ứng chính xác các chu kỳ bắt tay yêu cầu và phản hồi với lõi. Tương tự, ICache được nối ghép trực tiếp với khối IF của CVA6, cung cấp các khối lệnh 32-bit liên tục với độ trễ tối thiểu. Yếu tố sống còn trong quá trình tích hợp là cơ chế xử lý áp lực ngược (Back-pressure handling), nơi tín hiệu grant từ cả hai khối bộ nhớ đệm đóng vai trò quyết định việc duy trì hoặc đình trệ toàn bộ đường ống lệnh 5 giai đoạn của CVA6 khi xảy ra các trạng thái nghẽn cấu trúc. Tất cả các luồng tín hiệu này được minh họa và kiểm soát chặt chẽ thông qua sơ đồ kiến trúc hệ thống tổng thể, minh chứng cho một thiết kế L1 Cache hoàn chỉnh và khả thi cho các ứng dụng hiệu năng cao.

# KIỂM ĐỊNH THIẾT KẾ BẰNG UVM

## Kiến trúc Testbench UVM 1.1d

- Environment structure (top_env, agents, components)

- Interface definitions (cache_if, axi_if, prefetch_if)

- Modular testbench design

- UVM 1.1d base classes usage

## CPU Agent & Virtual Sequencer

- Sequencer architecture

- CPU Driver implementation

- CPU Monitor for transaction collection

- Constrained random sequences:

  - Base sequence (single access)

  - Stride pattern sequence

  - Hash collision stress test

  - Confidence counter edge cases

  - Back-pressure test

## Memory Agent & Functional Coverage

- AXI4-Lite Slave model implementation

- Configurable memory latency

- Response generation logic

- Coverage points (13+):

  - ICache hit (≥50%)

  - DCache hit (≥55%)

  - Cache miss rate (≤20%)

  - Prefetch hit (≥15%)

  - MSHR merge (≥20%)

  - Stride detection (≥40%)

  - Coherency preservation (100%)

  - FENCE.I execution (≥5%)

## Reference Model & Scoreboard

- Reference model structure

- Tag array replication

- Stride table replication

- Scoreboard comparison logic

- Error flagging & debug trace

- Transaction tracking

## SVA Assertions & Memory Ordering Tests

- 18 critical assertions:

  - MSHR_FULL_BLOCKS

  - PREFETCH_NO_COHERENCY_VIOLATION

  - HIT_UNDER_MISS_WORKS

  - CORE_PRIORITY_OVER_PREFETCH

  - NO_CIRCULAR_DEADLOCK

  - MEMORY_ORDERING_PRESERVED

  - [+12 more properties]

- Memory ordering test cases:

  - Store A → Load A (RAW dependency)

  - FENCE.I → Prefetch flush

  - Concurrent Load/Store ordering

  - Atomic operation semantics

## Test Cases & Coverage Results

- 11 test cases executed

- Coverage breakdown by component

- Statement, Branch, Condition coverage

- Cross-coverage analysis

- Functional coverage achievement (≥95%)

- SVA assertion results (100% pass)

## Phân tích Hiệu năng (IPC, Miss-rate)

- IPC comparison (No L1 vs L1 only vs L1+Prefetch)

- Miss-rate reduction by access pattern

- Memory latency analysis

- Workload performance breakdown (matrix multiplication)

- Prefetch accuracy metrics:

  - Accuracy (≥75%)

  - Late prefetch rate

  - False positive rate (<15%)

  - Usefulness ratio (≥80%)

# KẾT LUẬN

## Kết quả đạt được (mẫu)

- Functional coverage: 98.2%

- SVA assertions: 18 properties, 100% pass

- Deadlock detection: 0 occurrences

- Coherency violations: 0

- IPC improvement: +27.8%

- Miss-rate reduction: -31%

## Đóng góp chính

- Thiết kế Non-blocking L1 Cache IP Core

- Domino Stride Prefetcher với collision handling

- Comprehensive UVM 1.1d testbench

- Successful IP Core + CVA6 integration verification

- Quality assurance metrics & verification flow

## Limitations & Risk Assessment

- Hash collision rate (5%)

- Prefetch latency dependency

- RVWMO compliance assumptions

- Domino tuning parameter portability

- Scope limitations (logic simulation only, no PPA actual)

## Hướng phát triển tương lai

- Physical Implementation (Synthesis + Place & Route)

- FPGA Prototyping (Xilinx/Intel)

- Multi-core L3 Cache + Coherency Protocol (MESI/MOESI)

- Machine Learning-based Prefetcher

- DFT Integration (SCAN, BIST)

- Performance Modeling (cycle-accurate simulation)

- Multi-core & multi-socket SoC integration

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

- RISC-V International, "The RISC-V Instruction Set Manual, Volume I: Unprivileged ISA," [Online]. Available: https://docs.riscv.org/reference/isa/unpriv/unpriv-index.html.

- A. Hashmi, "rv32i-pipeline-processor: A 5-stage pipelined RISC-V processor," GitHub Repository, [Online]. Available: https://github.com/arhamhashmi01/rv32i-pipeline-processor.

- A. Jacobo, "RISC-V Processor Core Implementation," GitHub Repository, [Online]. Available: https://github.com/AngeloJacobo/RISC-V.

- J. L. Hennessy and D. A. Patterson, Computer Architecture: A Quantitative Approach (RISC-V Edition), 6th ed. Cambridge, MA: Morgan Kaufmann, 2017.

# PHỤ LỤC

PHỤ LỤC A: CVA6-IP Core Interface Timing Diagrams

- LSU request/response handshake

- Cache hit timing

- Cache miss timing

- Back-pressure scenario

PHỤ LỤC B: UVM 1.1d Testbench Structure & Code

- Environment hierarchy

- Component instantiation

- Interface binding

- Phase execution flow

PHỤ LỤC C: Functional Coverage Reports

- Coverage data by component

- Coverage histogram

- Test case coverage mapping

- Uncovered corner cases analysis

PHỤ LỤC D: Logic Simulation Waveform Examples

- Cache hit scenario waveform

- Cache miss scenario waveform

- Prefetch triggered waveform

- Deadlock detection waveform

PHỤ LỤC E: SVA Assertion Library

- Assertion syntax & implementation

- Property definitions

- Sequence definitions

- Coverage options

PHỤ LỤC F: RTL Code Snippets

- MSHR controller

- Stride table implementation

- Arbitration logic

- Memory ordering logic

PHỤ LỤC G: Simulation Commands & Scripts

- Compilation scripts (xmverilog)

- Simulation commands (xmsim)

- Coverage collection

- Report generation